柜内空气净化器 · CMF 设计方案 V1

含 KeyShot 渲染参数与可直接粘贴给 ChatGPT 的提示词

产品尺寸（由 3dm 实测）Ø74 × 158 mm　｜　目标售价 ¥199–299（中高端）　｜　日期 2026-10-19

设计概念：雾白 · 琥珀 一只雾白半哑、光滑耐擦的洁净外壳；顶部一枚暖香槟金阳极氧化铝格栅作为点睛；腰间一圈琥珀色暖光；内部一体深石墨，让橙色硅胶和黑色炭粒成为唯一的“彩色内容”。全机外观只有三种材料：ABS、铝、透光 PC。

一、定位与关键词落地

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户与痛点 | 橱柜、衣柜、鞋柜等封闭柜体长期异味、潮湿、霉斑 |
| 使用环境 | 厨房橱柜、衣柜、封闭小空间：光线暗、湿度高、有油烟 → CMF 第一原则是“耐湿、耐脏、易擦、防霉” |
| 价格 / 调性 | ¥199–299，中高端；简约高级，小巧精致的功能性产品 |
| 关键词 | 轻科技 · 可靠 · 清洁性 · 简约高级 |

| 关键词 | 对应的 CMF 决策 |
| --- | --- |
| 轻科技 | 六角微点阵肌理 + 竖条细缝 + 一圈暖光；造型不动，靠细节显得“有想法” |
| 可靠 | 阳极氧化铝顶盖（耐腐蚀）+ 深色一体内胆 + 软硬对比（软触按钮 / 硬铝 / 光滑壳） |
| 清洁性 | 雾白半哑光滑面 + 抗菌防霉塑料 + 疏水疏油涂层；白色在认知上等于“干净”，同时选带一点灰的雾白，耐黄变、耐看 |
| 简约高级 | 外观材料只有 3 种；主色 1 个、辅色 1 个、点缀色集中在顶盖和光环；Logo 只用镭雕小字标 |

配色比例（经验法则，按“看得见的面积”估算）

| 角色 | 颜色 | 色值（渲染起点） | 占比 | 落在哪里 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主色 | 雾白 | #E6E4DE（参考 Pantone 11-4201 Cloud Dancer 降低 4–5% 明度，实物以色板为准） | 约 60% | 上壳、中段壳、底座 |
| 辅色 | 深石墨 | #26292C（近 Pantone 426 C / RAL 7021） | 约 25% | 内胆（从竖条缝与窗口透出）、风扇、按钮 |
| 点缀色 | 暖香槟金 | #C8AE86 香槟金；#FFB85C 暖黄光（2700K）；#F28A1E 橙色硅胶 | 约 15% | 顶盖格栅、灯罩环、观察窗 |

二、3dm 模型部件对照（由几何推断，请核对）

从 3dm 里读出的结构（单位 mm，Z 向上，产品中心 X≈342.3、Y≈0；正面 = −Y，硅胶窗在这一面；背面 = +Y，活性炭圆孔在这一面）：

| 部件 | 高度 Z（mm） | 3dm 里的对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶盖出风格栅 | 151–158 | 默认层 · 570 面 Brep | Ø74；金属点睛件 |
| 风扇 / 轮毂 | 138–149 / 140–153 | SRC_578_Fan / SRC_579_Unnamed | 从顶部格栅可见；Ø65 / Ø31 |
| 上壳 | 110–155 | 默认层 · 123 面 Brep | Ø74；上部纹理区 |
| 灯罩环 | 111–117 | 默认层 · 8 面 Brep | Ø73、高约 6；透光环 |
| 中段前半壳（竖条） | 43–110 | 默认层 · 491 面 Brep（Y −37→0） | 竖条进风面 |
| 中段后半（活性炭仓） | 43–107 | 默认层 · 367 面 Brep（Y −5→34，半径约 34，略内缩） | 背面圆孔 |
| 硅胶观察窗 | 73–100.5 | 默认层 · 13 面 Brep（Y −36.8→−35） | 约 9 × 27 mm，窗片厚约 1.8 |
| 外壁 / 分隔件 | 5–124 | V5_FIXED_GUIDE_WITH_DIRECT_WIRE_APERTURES… | 半径约 37，整高外壁，带开孔 |
| 底盖 | 0–33 | V2_BOTTOM_COVER_REINFORCED_v2 | 底板 + 内部立柱 |
| 底部按钮 | 1–7.5 | V2_SOURCE_BUTTON_WITH_SHORT_STEM | Ø16，位于底面偏后（+Y） |

模型里没有、需要补建的三样：LED 灯带（灯罩环内）、硅胶颗粒、活性炭颗粒（做法见第七节）。

请你核对两点：① 底座段（Z 5–42）在 3dm 里是带大开口的外壁和立筋，没有一块完整实心的外壳面；本方案把这一段当“底座外壁”赋纹理，若你最终是实心外壳请告诉我。② 灯罩环与上壳、外壁在 Z 110–117 附近有重叠，导入 KeyShot 后若灯环被遮住，需要在场景树里隐藏重叠的内部件。

三、CMF 参数总表（工厂可对标）

数值为设计起点，标“选配”的项目由成本决定；膜厚、盐雾等指标以供应商打样为准。

| 部件 | C 颜色 | M 材料 | F 表面处理 / 纹理 | 光泽 · 触感 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶盖出风格栅 （点睛件） | #C8AE86 暖香槟金 | 铝合金 5052 / 6063；冲压或拉伸成型（性价比方案），CNC 只用于外沿倒角 | 细喷砂 → 阳极氧化（Ⅱ型，膜厚约 10–15 µm，染色后充分封孔） 外沿 0.3–0.5 mm 高光倒角（选配） 小号 Logo 镭雕 | 60° 约 8–15 GU，细砂感、微凉 |
| 上壳 | #E6E4DE 雾白 | ABS（阻燃级）+ 抗菌防霉母粒 | 模具蚀纹：六角微点阵，点径约 0.35 mm、间距约 0.7 mm、纹深 0.03–0.04 mm；外涂疏水疏油 AF 层 | 10–18 GU，半哑，细腻颗粒感 |
| 灯罩环 | 乳白微雾；亮灯 #FFB85C | 光扩散 PC，透光率约 60–75% | 外表面光滑，内表面微砂扩散；内置暖黄 LED 灯带（2700K） | 外表光滑温润；亮灯呈均匀光环，无灯点 |
| 中段竖条进风壳 | #E6E4DE 雾白 | ABS，与上壳同料同色 | 光滑无纹理（水汽不易附着、好擦）；竖条缝口 0.2 mm 倒圆防积灰 | 20–30 GU 缎面，顺滑 |
| 硅胶观察窗 | 窗片透明；窗框深石墨 | 高透 PC / PMMA 窗片，透光率 ≥ 88%，内侧防雾 | 外表面抛光；窗框与内胆同色，让橙色颗粒“浮”出来 | 通透 |
| 硅胶颗粒（内） | #F28A1E 橙色半透明 | 变色指示硅胶（橙＝干燥，变浅 / 变绿＝需更换或再生） | 球形 Ø2.5–3 mm | 玻璃质半透明 |
| 背面圆孔 + 活性炭（内） | 炭粒 #111214 | 孔位在 ABS 同色壁上；活性炭球形颗粒，不透明 | 孔边 0.2 mm 倒角；炭粒 Ø3 mm | 半哑黑，仅带微弱高光 |
| 内胆 / 内部结构件 / 风扇 | #26292C 深石墨 风扇 #3A3D41 | PP 色母一体着色（内部件不喷涂，耐湿、成本低），或与外壳同料 ABS | 粗哑蚀纹 VDI 3400 #24–27；做成一体同色，不分零件色 | < 5 GU，哑光；不显水渍、油污、霉点 |
| 底座 | #E6E4DE 雾白 | ABS，与上壳同料同色 | 同上壳的六角微点阵蚀纹，上下呼应；底缘防滑垫（深石墨 TPE，选配） | 10–18 GU，细腻 |
| 底部开关按钮 | #2B2E32 深石墨 | ABS / PC + 软触感橡胶漆 | 软触感喷涂，按钮外圈细边；比内胆浅一档，方便盲找 | 5–10 GU，顺滑软弹 |

这样设计的理由

上下有纹、中间光滑：点阵上壳和底座托住中段的光滑竖条，节奏是“纹—滑—纹”；同一个蚀纹重复两次，模具成本只多一套纹理。

暖金属 + 暖光 + 橙色硅胶同属暖色系，在白壳上形成一条清晰的“暖色线”，其余部分保持冷静，符合“简约高级”。

不用真织物、不用高光白：织物在潮湿柜体里易吸水发霉，钢琴白高光会放大指纹和划痕；半哑白 + 微点阵既耐脏又有质感。

内胆深色一体：白色内部会显脏；深石墨还能吸收杂散光，让灯环和橙色颗粒更突出。

窗口兼作状态指示：指示硅胶橙变浅 / 变绿即提示更换，把“可靠”变成可见的功能（同类可再生除湿盒也是这个做法）。

材料体验四层检查（Karana 框架）

| 表面 | 感官 | 解读 | 情感 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾白半哑壳 | 细腻、不反光、不留指纹 | 像医疗级洁净仪器，又不冰冷 | 安心 | 放心塞进柜子，随手擦 |
| 香槟金喷砂铝 | 微凉、细砂 | 精密、可靠的金属件 | 被用心对待的高级感 | 拿起时手指会停在顶盖上 |
| 琥珀光环 + 橙色硅胶 | 暖光、通透 | 像一盏小夜灯，也像“干燥”的信号 | 温暖、可信赖 | 会定期看一眼窗口，该换就换 |

四、工程与成本要点

防霉抗菌：塑料件加抗菌防霉母粒（银系 / 锌系）。建议目标：抗菌率测试参考 ISO 22196 / JIS Z 2801，塑料防霉参考 GB/T 24128；具体等级由供应商打样确认。

塑料选型：外观件用 ABS（可蚀纹、可喷涂、成本合适）；PP 更耐湿更便宜，但表面处理和对色更难，所以只用在深色内部件。靠近风扇与电路的件按安规确认阻燃等级（常见要求 V-0）。

抗指纹：半哑 + 细纹比高光更不显指纹；再加疏水疏油 AF 涂层，水汽易成珠滑落。

蚀纹拔模：纹深 0.03–0.04 mm，拔模角建议不小于 1.5–2°（经验：纹深每 0.025 mm 约加 1–1.5°，以纹理供应商数值为准）。点阵与竖条缝要在造型阶段就确认拔模。

阳极氧化：封孔质量比膜厚更决定耐蚀性，要求染色后充分封孔；厨房环境建议把中性盐雾 48–72 h 作为内部目标，待供应商确认。染色阳极批间会有色差，要做限度样。

对色：在光源箱用 D65 / TL84 / A 光源核对，雾白塑料色差 ΔE 建议 ≤ 1.0；金属件按阳极厂色板控制。香槟金不要求与塑料同色，只要求不偏橙。

成本思路：外观只有 ABS 白 + 铝两个材料；顶盖用冲压 / 拉伸而不是整块 CNC；内部件 PP 色母不喷涂；点阵蚀纹是一次性模具费；高光倒角、防滑垫列为选配。

市场参考（检索所得）

可再生迷你除湿盒（Eva-Dry 类）：橙色指示硅胶 + 观察窗，橙＝干、绿＝需再生 → 本方案沿用“窗口即指示”的做法。

小型个人净化器（Levoit Core Mini 类，约 16 × 26 cm）：白 / 灰哑光 ABS 圆柱 + 顶部出风 → 白色代表洁净；本品 Ø74 × 158 mm 更小，更适合放进柜内。

柜用活性炭包 / 炭盒：黑色炭粒是“除味”的视觉符号 → 本方案在背面露出炭粒。

专利中已有“硅胶 + 活性炭 + 加热再生”的组合思路 → 说明这个功能组合方向是成立的。

备选配色（本次不渲染，后续换色用）

| 方案 | 壳体 | 顶盖（阳极） | 光 / 点缀 | 气质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 主推款（本方案） | 雾白 #E6E4DE | 香槟金 #C8AE86 | 暖黄光 + 橙色硅胶 | 干净、温暖、大众中高端 |
| B 潮流款 | 鼠尾草雾绿 #C3CDC0 | 暖钛灰 #8B857C | 同上 | 年轻、自然 |
| C 高端款 | 石墨黑 #2B2E32 | 古铜 #8A6A4A | 同上 | 沉稳、礼品感 |

五、KeyShot 渲染参数（起点值）

下列材质类型按 KeyShot 2023/2024 的常见名称给出，名称或数值与你的版本不一致时，以画面效果为准微调。粗糙度、强度等数值是起点，不是定值。

| 部件 | KeyShot 材质类型 | 颜色 / 关键参数 | 凹凸 / 贴图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶盖格栅 | Metal | 颜色 #C8AE86；粗糙度 0.22–0.28 外沿倒角若已单独成面：颜色 #E2CDA0，粗糙度 0.04–0.06 | 极细噪波凹凸模拟喷砂，高度约 0.01 mm |
| 上壳 / 底座 | Plastic | 漫反射 #E6E4DE；Specular 0.5；IOR 1.5；粗糙度 0.28–0.32 | 六角微点阵凹凸：点径 0.35 mm、间距 0.7 mm、高度 0.03–0.04 mm；用真实尺寸映射（圆柱 / 盒体映射），避免拉伸 |
| 中段竖条壳 | Plastic | 同上，但粗糙度 0.18–0.22（更光滑） | 无 |
| 灯罩环 | Translucent（无此类型则用 Plastic (Cloudy)） | 颜色 #FFF4E4；半透明度 0.5–0.7；外表面粗糙度约 0.05 | 无 |
| LED 灯带（自建） | Emissive | 颜色 #FFB85C（2700K）；强度从 100–200 lm 起调，到灯环均匀发光、不过曝为止 | — |
| 内胆 / 内部件 | Plastic | #26292C；Specular 0.25–0.3；粗糙度 0.6–0.7 | 粗噪波凹凸，高度约 0.03 mm |
| 风扇 | Plastic | #3A3D41；粗糙度 0.40 | 无 |
| 观察窗片 | Plastic (Transparent) | 近无色；IOR 1.49；粗糙度 0.02 | 无 |
| 硅胶颗粒（自建） | Translucent | #F28A1E；半透明度 0.5–0.7；IOR 1.46；粗糙度 0.05 | 无 |
| 活性炭颗粒（自建） | Plastic | #111214；Specular 0.25；粗糙度 0.45 | 无 |
| 底部按钮 | Plastic | #2B2E32；粗糙度 0.40（软触感） | 极细噪波凹凸 |

六、场景、灯光、镜头与输出

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 场景 1：白底棚拍（主图） | 背景暖灰 #DAD7D1 无缝；柔和接触阴影；地面反射极淡（约 5%）；环境亮度偏高，让白壳干净不发灰 |
| 场景 2：暗景氛围（灯亮） | 背景石墨 #17181A 渐变；地面略带反射；环境亮度降到场景 1 的 35–50%，让灯环发光成为主角 |
| 布光 | KeyShot 自带 Studio 类 HDRI 为底：左前 45° 大柔光箱（主光）、右后细长灯条（勾白壳和金边轮廓）、顶部柔光（出格栅高光）。环境色温保持中性，只让灯环是暖色，香槟金才显金色而不是橙色 |
| 镜头 C1 主图 | 3/4 正面：方位 35°，仰角 12–15°，视野约 20–25°（长焦，少变形），4:5 竖构图，景深 f/8 |
| 镜头 C2 / C3 | C2 正面平视：看窗口里的橙色颗粒；C3 背面 3/4（方位 180° ± 35°）：看背面圆孔里的炭粒 |
| 镜头 C4 / C5 | C4 俯视 45°：看顶盖格栅与风扇；C5 底视（仰角 −35°，隐藏地面）：看底部按钮 |
| 镜头 C6（选配 C7） | C6 灯环微距，场景 2，景深 f/5.6，焦点在灯环；C7 为 A / B / C 三配色并排 |
| 渲染设置 | 推荐 Interior（内部）模式——含自发光与封闭结构；样本 ≥ 256（终稿 512），光线反弹 12，开降噪。灯环只在场景 2 / C6 加轻微 Bloom（0.1–0.2） |
| 输出 | 主图 3200 × 4000 px，PNG 或 16-bit TIFF；保存 KeyShot 工程文件；灯亮 / 灯灭各存一个状态；白壳高光不得过曝（直方图右端不顶格） |

七、给 ChatGPT 的提示词（整段复制）

说明：ChatGPT 不能直接操作你电脑上的 KeyShot，也不会生成 .bip 工程文件。它会给出逐步操作清单，必要时给出 KeyShot Python 脚本草稿，由你在 KeyShot 里照做。

你是资深工业设计渲染师，精通 KeyShot（2023/2024）。我是产品设计师，会在 KeyShot 里亲自操作。请给我一份“可逐步照做”的渲染方案。 【工作原则】 1. 不改造型：不修改任何几何形状、比例或倒角。 2. 不编造：KeyShot 的菜单、功能、参数名称拿不准时，写“需核对”并给替代做法，不要虚构功能。 3. 渲染出来的颜色、光泽、纹理必须对应真实可量产的工艺（见下），不要渲染工厂做不出的效果。 4. 流程从简：不需要分阶段审查，按文末【回答结构】一次给全。 【产品】 小型柜内空气净化器（用于厨房橱柜、衣柜、鞋柜等潮湿封闭空间），圆柱形，Ø74 × 高 158 mm，目标售价 ¥199–299，调性：轻科技、可靠、清洁、简约高级。模型单位 mm，Z 向上，产品中心约 (X342.3, Y0)；正面 = −Y（有硅胶观察窗），背面 = +Y（有活性炭观察圆孔）。导入 KeyShot 后坐标可能被重置，以部件位置和名称为准。设计概念“雾白·琥珀”：雾白半哑塑料壳 + 香槟金阳极氧化铝顶盖 + 琥珀暖光环，内部一体深石墨。 【部件与材质】（自下而上；数值为起点，按画面微调） 1. 底座（Z 5–42，含底盖 Z 0–33）：雾白 ABS，六角微点阵蚀纹。Plastic，漫反射 #E6E4DE，Specular 0.5，IOR 1.5，粗糙度 0.30；凹凸为六角微点阵（点径 0.35 mm、间距 0.7 mm、高度 0.03–0.04 mm，真实尺寸映射，不要拉伸）。 2. 底部开关按钮（Ø16，在底面偏后）：深石墨软触感。Plastic，#2B2E32，粗糙度 0.40，极细噪波凹凸。 3. 中段（Z 43–110）：前半是竖条进风壳，光滑缎面，无纹理。Plastic，#E6E4DE，粗糙度 0.20。竖条缝里能看到深色内胆。 4. 硅胶观察窗（正面，Z 73–100.5，约 9 × 27 mm）：窗片 Plastic (Transparent)，近无色，IOR 1.49，粗糙度 0.02；窗框与内胆同为深石墨。 5. 背面活性炭仓（Z 43–107，+Y 半圆，略内缩，带圆孔阵列）：孔壁雾白，同第 3 项材质；孔内能看到黑色炭粒。 6. 灯罩环（Z 111–117）：光扩散 PC。Translucent（无则用 Plastic (Cloudy)），颜色 #FFF4E4，半透明度 0.5–0.7，外表面粗糙度约 0.05。关灯时是乳白微雾；亮灯时呈均匀暖黄光环，无灯点。 7. 上壳（Z 110–155）：同第 1 项的雾白微点阵材质。 8. 顶盖出风格栅（Z 151–158）：香槟金喷砂阳极氧化铝，点睛件。Metal，颜色 #C8AE86，粗糙度 0.25，极细噪波凹凸（约 0.01 mm）模拟喷砂；外沿倒角若已单独成面则给 #E2CDA0、粗糙度 0.05 的高光边，否则不处理。 9. 内胆、分隔件、内部结构（所有看得见的内部件）：一体深石墨，Plastic，#26292C，Specular 0.25–0.3，粗糙度 0.65，粗噪波凹凸（约 0.03 mm）。风扇 Z 138–149 用 #3A3D41，粗糙度 0.40，比内胆浅一档以便从格栅看出层次。 【需要自建的三个小件】（模型里没有） a) LED 灯带：在灯罩环内部（中心高度，直径约为灯罩环外径的 92%）建一个很细的发光环（可在 Rhino 里用圆管扫掠，或用 KeyShot 的 Add Geometry 加 Torus 并缩放，不改造型）。材质 Emissive，颜色 #FFB85C（2700K），强度从 100–200 lm 起调到灯环均匀发光、不过曝。 b) 硅胶颗粒：在正面观察窗后面填一层橙色半透明小球，Ø2.5–3 mm，大小随机 ±8%，约 3 列 × 9 行，错位排列，球不要穿透窗片，窗后是深色腔体。材质 Translucent，#F28A1E，半透明度 0.5–0.7，IOR 1.46，粗糙度 0.05。 c) 活性炭颗粒：在背面圆孔后方填黑色不透明小球，Ø3 mm，随机 ±10%，至少 2 层，覆盖所有圆孔，孔后 1–2 mm 起。材质 Plastic，#111214，Specular 0.25，粗糙度 0.45。 请说明这三个小件在你的 KeyShot 版本里用 Pattern（Linear / Scatter）、复制还是回 Rhino 建模最稳，并给出步骤。 【场景】 场景 1 白底棚拍：背景 #DAD7D1 无缝，柔和接触阴影，地面反射极淡（约 5%）。场景 2 暗景氛围（灯亮）：背景 #17181A 渐变，环境亮度降到场景 1 的 35–50%，让灯环发光为主角。布光：KeyShot 自带 Studio 类 HDRI 为底，左前 45° 大柔光箱为主光，右后细长灯条勾轮廓，顶部柔光出格栅高光；环境色温保持中性，只有灯环是暖色。 【镜头】 C1 主图：3/4 正面，方位 35°，仰角 12–15°，视野约 20–25°，4:5 竖构图，景深 f/8。C2 正面平视（拍窗口里的橙色颗粒）。C3 背面 3/4（拍背面圆孔里的炭粒）。C4 俯视 45°（拍顶盖格栅与风扇）。C5 底视，仰角 −35°，隐藏地面（拍底部按钮）。C6 灯环微距，场景 2，f/5.6，焦点在灯环。C7 选配：A / B / C 三种配色并排。用 Studio 或同类功能分别保存每个机位，并保存灯亮、灯灭两个状态。 【输出要求】 推荐 Interior（内部）渲染模式；样本 ≥ 256（终稿 512），光线反弹 12，开降噪；灯环只在场景 2 / C6 加轻微 Bloom（0.1–0.2）。主图 3200 × 4000 px，PNG 或 16-bit TIFF；白壳高光不要过曝；保存 KeyShot 工程文件。 【你的回答请按此结构】 1. 导入与零件整理：单位、镶嵌精度、拆分或隐藏重叠零件、按部件命名材质。 2. 逐部件材质设置表：KeyShot 材质类型、颜色、粗糙度、凹凸等，以我给的数值为起点。 3. 三个自建小件的具体做法。 4. 环境、灯光、相机：每个机位给出参数。 5. 渲染与输出设置。 6. 常见问题排查：灯环过曝、金属发灰、硅胶不通透、白壳发脏。 7. （可选）KeyShot Python 脚本草稿，用于批量命名、赋材质、建相机；注明“需在我的版本中测试”。 【不要出现】 钢琴白高光塑料、镀铬镜面、过曝的灯光、指纹污渍、织物纹理、银灰金属（本方案不采用）。

英文关键词（可附在提示词末尾，或用于 KeyShot 材质命名）

compact cylindrical closet air purifier, satin off-white ABS housing with fine hex micro-dot mold texture on upper shell and base, smooth vertical-slot air intake band, sandblasted champagne-gold anodized aluminum top grille with diamond-cut chamfer, frosted opal light-diffusing PC ring with warm 2700K amber LED glow, narrow transparent window with orange translucent silica gel beads, jet-black activated carbon pellets visible through rear round perforations, dark graphite matte one-piece interior, soft-touch graphite power button, minimal premium small appliance, clean kitchen-cabinet aesthetic, soft studio softbox lighting, soft contact shadows, photorealistic KeyShot render

八、简化验收（出图后 1 分钟自查）

| 检查项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 白壳 | 半哑、不发灰不发黄；点阵上壳 / 底座有细腻颗粒，中段光滑竖条；高光不过曝 |
| 香槟金顶盖 | 偏金不偏橙；有细砂感与边缘高光；与白壳反差清晰但不张扬 |
| 灯环 | 亮灯：整圈均匀暖光，无灯点、无断点；灭灯：乳白微雾 |
| 观察窗与背面圆孔 | 窗内是一颗颗橙色半透明小球；背面圆孔内是黑色不透明炭粒 |
| 内部与按钮 | 内部深色一体、不显杂乱；底部按钮比内胆浅一档，可辨认 |

九、依据与待确认

参考来源（检索）

Eva-Dry 可再生迷你除湿盒：橙→绿指示窗说明，https://www.deansafe.com/edv-300.html

Levoit Core Mini：尺寸与外观说明，https://housefresh.com/levoit-core-mini/

硅胶 + 活性炭 + 加热再生的专利思路，https://patents.justia.com/patent/6675421

KeyShot 塑料与透光材质教程，https://print.grabcad.com/tutorials/how-to-render-light-coming-through-plastic-in-keyshot

阳极氧化封孔决定耐蚀性（行业论坛专家观点），https://www.finishing.com/108/20.shtml

需要供应商 / 工厂打样确认：阳极膜厚与封孔工艺、盐雾目标、抗菌防霉等级、蚀纹深度与拔模、阻燃等级、变色硅胶型号。以上数值均为设计起点，未经工厂验证。